CONFIGURASI INTER VLAN

MODUL PROYEK AKHIR COMPUTER NETWORK

MATA KULIAH CPEN6250004 - Computer Networks

KELAS BC20

Oleh : Kelompok 1

2602160750 - BRYAN ORVILLE AUDRIC

(Membuat rancangan awal dan Menyusun modul)

2602062236 - DODDY SURYADHARMA

(Membuat video konfigurasi)

2602103936 - TAN, WILLIAM MARCELINO SUGIANTO

(Mengkonfigurasi rancangan dan Menyusun modul)

Semester Ganjil, 2023/2024 MALANG

- Study Case

Perusahaan XYZ telah menambahkan Departemen F ke dalam strukturnya, menjadikan total departemennya menjadi enam, yang beroperasi di tujuh kota berbeda: Malang, Jakarta, Yogyakarta, Semarang, Bandung, Bali, dan Palembang. Di Malang, kini terdapat semua enam departemen (A, B, C, D, E, dan F), Jakarta menampung B, C, D, E, dan F; Yogyakarta memiliki A, C, D, dan F; Semarang dengan B, D, E, dan F; Bandung menyediakan A, C, D, E, dan F; Bali dengan A, C, E, dan F; dan Palembang menampung A, E, dan F. Kebutuhan host kini telah dIPerbarui: A membutuhkan 50 host, B 20 host, C 29 host, D 34 host, E 41 host, dan departemen baru F membutuhkan 35 host. Dengan penambahan departemen baru ini, jaringan XYZ masih menggunakan kelas C untuk intranet dan kelas A untuk koneksi antar router, dengan teknik VLAN yang diterapkan untuk memastikan efisiensi dan keamanan yang lebih baik dalam jaringan yang semakin kompleks.

Untuk rancangan jaringan, kami menggunakan 6 VLAN, 7 router, 38 switch, 1 server dan 62 total pc yang ditempatkan pada rancangan (2 pc untuk merepresentasikan setiap departement pada setiap kota). Untuk switch, kami menggunakan switch 2960-24TT, kemudian untuk menghubungkan router dengan router lain, kami menggunakan kabel serial DTE, untuk menghubungkan router ke switch, kami menggunakan kabel copper straight-through. Selanjutnya, untuk menghubungkan switch dengan switch yang lain, kami menggunakan kabel copper cross-over, sedangkan, untuk menghubungkan switch dengan pc, kami menggunakan kabel copper straight-through. Kabel copper straight-through juga digunakan untuk menghubungkan switch dengan server.

- Topology

Rancangan jaringan kami menggunakan topologi star dengan alat concentrator, yang dapat berupa hub atau switch, sebagai pusat komunikasi. Kelebihannya mencakup kemudahan pengelolaan dan deteksi kesalahan karena setiap komponen terhubung langsung ke pusat. Meskipun kegagalan pada satu komponen tidak berdampak pada yang lain, adanya risiko putusnya seluruh komunikasi jika terjadi masalah di pusat kontrol. Perlu diperhatikan bahwa semakin banyak komputer yang terhubung pada jaringan star dapat mengakibatkan penurunan kinerja komunikasi.

Dibawah ini adalah gambar dari topology kami:

- Table Subnetting

Server

| Nama | IP Address | Port |
| --- | --- | --- |
| Server0 | 192.168.1.254 | Fa0 |

Router

| Nama | Network | IP Address | Port |
| --- | --- | --- | --- |
| Router 1 | 192.168.0.0/26 | 192.168.0.1/26 | Fa0/0.10 |
|  | 192.168.1.32/27 | 192.168.1.33/27 | Fa0/0.20 |
|  | 192.168.1.0/27 | 192.168.1.1/27 | Fa0/0.30 |
|  | 192.168.0.192/26 | 192.168.0.193/26 | Fa0/0.40 |
|  | 192.168.0.64/26 | 192.168.0.65/26 | Fa0/0.50 |
|  | 192.168.0.128/26 | 192.168.0.129/26 | Fa0/0.60 |
|  | 192.168.1.252/29 | 192.168.1.253/29 | Fa0/0.70 |
|  | 10.10.10.24/30 | 10.10.10.26/30 | Se2/0 |
|  | 10.10.10.0/30 | 10.10.10.1/30 | Se3/0 |
| Router 8 | 192.168.2.224/27 | 192.168.2.225/27 | Fa0/0.20 |
|  | 192.168.2.192/27 | 192.168.2.193/27 | Fa0/0.30 |
|  | 192.168.2.128/26 | 192.168.2.129/26 | Fa0/0.40 |
|  | 192.168.2.0/26 | 192.168.2.1/26 | Fa0/0.50 |
|  | 192.168.2.64/26 | 192.168.2.65/26 | Fa0/0.60 |
|  | 10.10.10.0/30 | 10.10.10.2/30 | Se2/0 |
|  | 10.10.10.4/30 | 10.10.10.5/30 | Se3/0 |
| Router 5 | 192.168.3.0/26 | 192.168.3.1/26 | Fa0/0.10 |
|  | 192.168.3.192/27 | 192.168.3.193/27 | Fa0/0.30 |
|  | 192.168.3.128/26 | 192.168.3.129/26 | Fa0/0.40 |
|  | 192.168.3.64/26 | 192.168.3.65/26 | Fa0/0.60 |
|  | 10.10.10.4/30 | 10.10.10.6/30 | Se2/0 |
|  | 10.10.10.8/30 | 10.10.10.9/30 | Se3/0 |
| Router 6 | 192.168.8.0/26 | 192.168.8.1/26 | Fa0/0.10 |
|  | 192.168.8.64/26 | 192.168.8.65/26 | Fa0/0.50 |
|  | 192.168.8.128/26 | 192.168.8.129/26 | Fa0/0.60 |
|  | 10.10.10.8/30 | 10.10.10.10/30 | Se2/0 |
|  | 10.10.10.12/30 | 10.10.10.13/30 | Se3/0 |
| Router 4 | 192.168.5.0/26 | 192.168.5.1/26 | Fa0/0.10 |
|  | 192.168.5.192/27 | 192.168.5.193/27 | Fa0/0.30 |
|  | 192.168.5.64/26 | 192.168.5.65/26 | Fa0/0.50 |
|  | 192.168.5.128/26 | 192.168.5.129/26 | Fa0/0.60 |
|  | 10.10.10.12/30 | 10.10.10.14/30 | Se2/0 |
|  | 10.10.10.16/30 | 10.10.10.17/30 | Se3/0 |
| Router 7 | 192.168.6.0/26 | 192.168.6.1/26 | Fa0/0.10 |
|  | 192.168.7.0/27 | 192.168.7.1/27 | Fa0/0.30 |
|  | 192.168.6.192/26 | 192.168.6.193/26 | Fa0/0.40 |
|  | 192.168.6.64/26 | 192.168.6.65/26 | Fa0/0.50 |
|  | 192.168.6.128/26 | 192.168.6.129/26 | Fa0/0.60 |
|  | 10.10.10.16/30 | 10.10.10.18/30 | Se2/0 |
|  | 10.10.10.20/30 | 10.10.10.21/30 | Se3/0 |
| Router 0 | 192.168.4.192/27 | 192.168.4.193/27 | Fa0/0.20 |
|  | 192.168.4.128/26 | 192.168.4.129/26 | Fa0/0.40 |
|  | 192.168.4.0/26 | 192.168.4.1/26 | Fa0/0.50 |
|  | 192.168.4.64/26 | 192.168.4.65/26 | Fa0/0.60 |
|  | 10.10.10.24/30 | 10.10.10.25/30 | Se2/0 |
|  | 10.10.10.20/30 | 10.10.10.22/30 | Se3/0 |

Switch

| Nama | Port | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| Switch1 | Fa0/1 | - |
|  | Fa0/2 | - |
|  | Fa0/3 | - |
| Switch2 | Fa0/1 | - |
|  | Fa0/2 | - |
|  | Fa0/3 | - |
| Switch3 | Fa0/1 | - |
|  | Fa0/2 | - |
|  | Fa0/3 | - |
| Switch4 | Fa0/1 | - |
|  | Fa0/2 | - |
|  | Fa0/3 | - |
| Switch5 | Fa0/1 | - |
|  | Fa0/2 | - |
|  | Fa0/3 | - |
| Switch6 | Fa0/1 | - |
|  | Fa0/2 | - |
|  | Fa0/3 | - |
| Switch7 | Fa0/1 | - |
|  | Fa0/2 | - |
|  | Fa0/3 | - |
| Switch8 | Fa0/1 | - |
|  | Fa0/2 | - |
|  | Fa0/3 | - |
| Switch9 | Fa0/1 | - |
|  | Fa0/2 | - |
|  | Fa0/3 | - |
| Switch10 | Fa0/1 | - |
|  | Fa0/2 | - |
|  | Fa0/3 | - |
| Switch11 | Fa0/1 | - |
|  | Fa0/2 | - |
|  | Fa0/3 | - |
| Switch12 | Fa0/1 | - |
|  | Fa0/2 | - |
|  | Fa0/3 | - |
| Switch13 | Fa0/1 | - |
|  | Fa0/2 | - |
|  | Fa0/3 | - |
| Switch14 | Fa0/1 | - |
|  | Fa0/2 | - |
|  | Fa0/3 | - |
| Switch15 | Fa0/1 | - |
|  | Fa0/2 | - |
|  | Fa0/3 | - |
| Switch16 | Fa0/1 | - |
|  | Fa0/2 | - |
|  | Fa0/3 | - |
| Switch17 | Fa0/1 | - |
|  | Fa0/2 | - |
|  | Fa0/3 | - |
| Switch18 | Fa0/1 | - |
|  | Fa0/2 | - |
|  | Fa0/3 | - |
| Switch19 | Fa0/1 | - |
|  | Fa0/2 | - |
|  | Fa0/3 | - |
| Switch20 | Fa0/1 | - |
|  | Fa0/2 | - |
|  | Fa0/3 | - |
| Switch21 | Fa0/1 | - |
|  | Fa0/2 | - |
|  | Fa0/3 | - |
| Switch22 | Fa0/1 | - |
|  | Fa0/2 | - |
|  | Fa0/3 | - |
| Switch23 | Fa0/1 | - |
|  | Fa0/2 | - |
|  | Fa0/3 | - |
| Switch24 | Fa0/1 | - |
|  | Fa0/2 | - |
|  | Fa0/3 | - |
| Switch25 | Fa0/1 | - |
|  | Fa0/2 | - |
|  | Fa0/3 | - |
| Switch26 | Fa0/1 | - |
|  | Fa0/2 | - |
|  | Fa0/3 | - |
| Switch27 | Fa0/1 | - |
|  | Fa0/2 | - |
|  | Fa0/3 | - |
| Switch28 | Fa0/1 | - |
|  | Fa0/2 | - |
|  | Fa0/3 | - |
| Switch29 | Fa0/1 | - |
|  | Fa0/2 | - |
|  | Fa0/3 | - |
| Switch30 | Fa0/1 | - |
|  | Fa0/2 | - |
|  | Fa0/3 | - |
| Switch31 | Fa0/1 | - |
|  | Fa0/2 | - |
|  | Fa0/3 | - |
| Switch32 | Fa0/1 | Access VLAN 10 |
|  | Fa0/2 | Access VLAN 20 |
|  | Fa0/3 | Access VLAN 30 |
|  | Fa0/4 | Access VLAN 40 |
|  | Fa0/5 | Access VLAN 50 |
|  | Fa0/6 | Access VLAN 60 |
|  | Fa0/7 | Trunk |
|  | Fa0/8 | Access VLAN 60 |
| Switch46 | Fa0/1 | Access VLAN 20 |
|  | Fa0/2 | Access VLAN 30 |
|  | Fa0/3 | Access VLAN 40 |
|  | Fa0/4 | Access VLAN 50 |
|  | Fa0/5 | Access VLAN 60 |
|  | GigabitEthernet0/1 | Trunk |
| Switch54 | Fa0/1 | Access VLAN 10 |
|  | Fa0/2 | Access VLAN 30 |
|  | Fa0/3 | Access VLAN 40 |
|  | Fa0/4 | Access VLAN 60 |
|  | GigabitEthernet0/1 | Trunk |
| Switch58 | Fa0/1 | Access VLAN 10 |
|  | Fa0/2 | Access VLAN 50 |
|  | Fa0/3 | Access VLAN 60 |
|  | GigabitEthernet0/1 | Trunk |
| Switch50 | Fa0/1 | Access VLAN 10 |
|  | Fa0/2 | Access VLAN 30 |
|  | Fa0/3 | Access VLAN 50 |
|  | Fa0/4 | Access VLAN 60 |
|  | GigabitEthernet0/1 | Trunk |
| Switch40 | Fa0/1 | Access VLAN 10 |
|  | Fa0/2 | Access VLAN 30 |
|  | Fa0/3 | Access VLAN 40 |
|  | Fa0/4 | Access VLAN 50 |
|  | Fa0/5 | Access VLAN 60 |
|  | Fa0/6 | Trunk |
| Switch36 | Fa0/1 | Access VLAN 20 |
|  | Fa0/2 | Access VLAN 40 |
|  | Fa0/3 | Access VLAN 50 |
|  | Fa0/4 | Access VLAN 60 |
|  | GigabitEthernet0/1 | Trunk |

PC

Kota Malang

| Nama | VLAN | Usable Host | Network | Subnet Mask | Broadcast |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Malang_A | VLAN 10 | 192.168.0.1 - 192.168.0.62 | 192.168.0.0 | 255.255.255.192 | 192.168.0.63 |
| Malang_E | VLAN 50 | 192.168.0.65 - 192.168.0.126 | 192.168.0.64 | 255.255.255.192 | 192.168.0.127 |
| Malang_F | VLAN 60 | 192.168.0.129 - 192.168.0.190 | 192.168.0.128 | 255.255.255.192 | 192.168.0.191 |
| Malang_D | VLAN 40 | 192.168.0.193 - 192.168.0.254 | 192.168.0.192 | 255.255.255.192 | 192.168.0.255 |
| Malang_C | VLAN 30 | 192.168.1.1 - 192.168.1.30 | 192.168.1.0 | 255.255.255.224 | 192.168.1.31 |
| Malang_B | VLAN 20 | 192.168.1.33 - 192.168.1.62 | 192.168.1.32 | 255.255.255.224 | 192.168.1.63 |

Kota Jakarta

| Nama | VLAN | Usable Host | Network | Subnet Mask | Broadcast |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jakarta_E | VLAN 50 | 192.168.2.1 - 192.168.2.62 | 192.168.2.0 | 255.255.255.192 | 192.168.2.63 |
| Jakarta_F | VLAN 60 | 192.168.2.65 - 192.168.2.126 | 192.168.2.64 | 255.255.255.192 | 192.168.2.127 |
| Jakarta_D | VLAN 40 | 192.168.2.129 - 192.168.2.190 | 192.168.2.128 | 255.255.255.192 | 192.168.2.191 |
| Jakarta_C | VLAN 30 | 192.168.2.193 - 192.168.2.222 | 192.168.2.192 | 255.255.255.224 | 192.168.2.223 |
| Jakarta_B | VLAN 20 | 192.168.2.225 - 192.168.2.254 | 192.168.2.224 | 255.255.255.224 | 192.168.2.255 |

Kota Yogyakarta

| Nama | VLAN | Usable Host | Network | Subnet Mask | Broadcast |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Yogyakarta_A | VLAN 10 | 192.168.3.1 - 192.168.3.62 | 192.168.3.0 | 255.255.255.192 | 192.168.3.63 |
| Yogyakarta_F | VLAN 60 | 192.168.3.65 - 192.168.3.126 | 192.168.3.64 | 255.255.255.192 | 192.168.3.127 |
| Yogyakarta_D | VLAN 40 | 192.168.3.129 - 192.168.3.190 | 192.168.3.128 | 255.255.255.192 | 192.168.3.191 |
| Yogyakarta_C | VLAN 30 | 192.168.3.193 - 192.168.3.222 | 192.168.3.192 | 255.255.255.224 | 192.168.3.223 |

Kota Semarang

| Nama | VLAN | Usable Host | Network | Subnet Mask | Broadcast |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Semarang_E | VLAN 50 | 192.168.4.1 - 192.168.4.62 | 192.168.4.0 | 255.255.255.192 | 192.168.4.63 |
| Semarang_F | VLAN 60 | 192.168.4.65 - 192.168.4.126 | 192.168.4.64 | 255.255.255.192 | 192.168.4.127 |
| Semarang_D | VLAN 40 | 192.168.4.129 - 192.168.4.190 | 192.168.4.128 | 255.255.255.192 | 192.168.4.191 |
| Semarang_B | VLAN 20 | 192.168.4.193 - 192.168.4.222 | 192.168.4.192 | 255.255.255.224 | 192.168.4.223 |

Kota Bandung

| Nama | VLAN | Usable Host | Network | Subnet Mask | Broadcast |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bandung_A | VLAN 10 | 192.168.6.1 - 192.168.6.62 | 192.168.6.0 | 255.255.255.192 | 192.168.6.63 |
| Bandung _E | VLAN 50 | 192.168.6.65 - 192.168.6.126 | 192.168.6.64 | 255.255.255.192 | 192.168.6.127 |
| Bandung _F | VLAN 60 | 192.168.6.129 - 192.168.6.190 | 192.168.6.128 | 255.255.255.192 | 192.168.6.191 |
| Bandung _D | VLAN 40 | 192.168.6.193 - 192.168.6.254 | 192.168.6.192 | 255.255.255.192 | 192.168.6.255 |
| Bandung _C | VLAN 30 | 192.168.7.1 - 192.168.7.30 | 192.168.7.0 | 255.255.255.224 | 192.168.7.31 |

Kota Bali

| Nama | VLAN | Usable Host | Network | Subnet Mask | Broadcast |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bali_A | VLAN 10 | 192.168.5.1 - 192.168.5.62 | 192.168.5.0 | 255.255.255.192 | 192.168.5.63 |
| Bali_E | VLAN 50 | 192.168.5.65 - 192.168.5.126 | 192.168.5.64 | 255.255.255.192 | 192.168.5.127 |
| Bali_F | VLAN 60 | 192.168.5.129 - 192.168.5.190 | 192.168.5.128 | 255.255.255.192 | 192.168.5.191 |
| Bali_C | VLAN 30 | 192.168.5.193 - 192.168.5.222 | 192.168.5.192 | 255.255.255.224 | 192.168.5.223 |

Kota Palembang

| Nama | VLAN | Usable Host | Network | Subnet Mask | Broadcast |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Palembang_A | VLAN 10 | 192.168.8.1 - 192.168.8.62 | 192.168.8.0 | 255.255.255.192 | 192.168.8.63 |
| Palembang_E | VLAN 50 | 192.168.8.65 - 192.168.8.126 | 192.168.8.64 | 255.255.255.192 | 192.168.8.127 |
| Palembang_F | VLAN 60 | 192.168.8.129 - 192.168.8.190 | 192.168.8.128 | 255.255.255.192 | 192.168.8.191 |

- Proses Konfigurasi

Konfigurasi IP untuk kota malang department A

Ip gateway untuk router

PC 1-Departement A

PC 2 -Departement A

PC 1-Departement B

PC 2-Departement B

PC 1 – Departement C

PC 2 - Departement C

PC 1 – Departement D

PC2 – Departement D

PC 1 -Departement E

PC 2 -Departement E

PC 1 – Departement F

PC 2 – Departement F

Konfigurasi IP untuk Server pada kota malang

Konfigurasi DNS di server kota Malang

Konfigurasi VLAN pada kota malang

Memasukan vlan 10 terhadap kabel yang terhubung ke department A

Memasukan vlan 20 terhadap kabel yang terhubung ke department B

Memasukan vlan 30 terhadap kabel yang terhubung ke department C

Masukan vlan 40 terhadap kabel yang terhubung ke departement D

Masukan vlan 50 terhadap kabel yang terhubung ke departement E

Masukan vlan 60 terhadap kabel yang terhubung ke departement F

Masukan  vlan 60 terhadap kabel ke router

Memasukan vlan 70 terhadap kabel ke server

Konfigurasi ip untuk kota Jakarta

Beri ip terhadap router sebagai gateway, beri ip gateway terhadap kabel yang menuju switch kota Jakarta

Memasukan ip kedalam pc 1 dan pc 2 di department B

Memasukan ip kedalam pc1 dan pc 2 di department C

Memasukan ip kedalam pc1 dan pc 2 di department D

Memasukan ip kedalam pc1 dan pc 2 di department E

Memasukan ip kedalam pc1 dan pc 2 di department F

Konfigurasi VLAN untuk dimasukan kedalam VLAN database pada kota Jakarta

Memeasukan vlan dengan mode access ke dalam kabel yang menuju ke department b,c,d,e,f

Dan masukan vlan pada kabel yang menuju router

Konfigurasi IP untuk kota Yogyakarta

Konfigurasi router kota Yogyakarta

Memasukan ip kedalam pc 1 dan pc 2 di department A

Memasukan ip kedalam pc 1 dan pc 2 di department C

Memasukan ip kedalam pc 1 dan pc 2 di department D

Memasukan ip kedalam pc 1 dan pc 2 di department F

Menambahkan vlan kedalam vlan database

Konfigurasi vlan untuk diterapkan kedalam kabel yang menuju department A,C,D,F dan router

Konfigurasi ip untuk kota Semarang

Memberi ip gateway kepada router pada kota Semarang

Memasukan ip kedalam pc1 dan pc 2 di department A

Memasukan ip kedalam pc 1 dan pc 2 di department D

Memasukan ip kedalam pc 1 dan pc 2 di department E

Memasukan ip kedalam pc 1 dan pc 2 di department F

Menambahkan vlan kedalam vlan database

Konfigurasi vlan kedalam kabel yang terhubung ke department b,d,e,f dan router

Konfigurasi IP untuk kota Bandung

Memasukan ip gateway kedalam router

Memasukan ip kedalam pc 1 dan pc 2 kedalam department A

Memasukan ip kedalam pc 1 dan pc 2 di department C

Memasukan ip kedalam pc 1 dan pc 2 di department D

Memasukan ip kedalam pc 1 dan pc 2 di department E

Memasukan ip kedalam pc 1 dan pc 2 di department F

Menambahkan vlan kedalam vlan database pada switch kota Bandung

Konfigurasi vlan kedalam kabel yang terhubung ke department a,c,d,e,f dan router

Konfigurasi ip untuk kota Bali

Masukan ip gateway untuk router kota Bali

memasukan ip kedalam pc 1 dan pc 2 di department A

Memasukan ip kedalam pc 1 dan pc 2 di department C

Memasukan ip kedalam pc 1 dan pc 2 di department E

Memasukan ip kedalam pc 1 dan pc 2 di department F

Memasukan vlan kedalam vlan database kota Bali

Konfigurasi vlan kedalam kabel yang terhubung dengan department A,C,E,F , dan router

Konfigurasi ip untuk kota Palembang

Masukan ip untuk router pada kota Palembang

Masukan ip pada pc 1 dan pc 2 di department A

Masukan ip pada pc 1 dan pc 2 di department E

Masukan ip pada pc 1 dan pc 2 di department F

Masukan vlan kedalam vlan database pada switch kota Palembang

Konfigurasi vlan kedalam kabel yang terhubung ke department A, E, F, dan router

Masukan ip pada router terhadapt kabel yang menghubungkan antar router dengan router dari kota lainnya

Router Malang ke Jakarta  dengan network base 10.10.10.0/30

Router Jakarta ke Yogyakarta dengan network base 10.10.10.4/30

Router Yogyakarta dengan Palembang dengan network base 10.10.10.8

Router Palembang ke Bali dengan network base 10.10.10.12/30

Router dari Bali ke Bandung dengan network base 10.10.10.16/30

Router dari Bandung ke Semarang dengan network base 10.10.10.20/30

Router Semarang ke Malang dengan network base 10.10.10.24/30

Konfigurasi encapsulation pada router Malang

Konfigurasi encapsule pada router kota Jakarta

Konfigurasi encapsule pada router Yogyakarta

Konfigurasi encapsule pada router Semarang

Konfigurasi encapsule pada router Bandung

Konfigurasi encapsule pada router Bali

Konfigurasi encapsule pada router Palembang

Menambahkan routing dengan menggunakan OSPF

CLI routing OSPF kota Malang

CLI routing OSPF kota Jakarta

CLI routing OSPF kota Yogyakarta

CLI routing OSPF kota Semarang

CLI routing OSPF kota Bandung

CLI routing OSPF kota Bali

CLI routing OSPF kota Palembang

Konfigurasi Access-List pada router kota Malang

Konfigurasi Access-List pada router kota Jakarta

Konfigurasi Access-List pada router kota Yogyakarta

Konfigurasi Access-List pada router kota Semarang

Konfigurasi Access-List pada router kota Bandung

Konfigurasi Access-List pada router kota Bali

Konfigurasi Access-List pada router kota Palembang

- Hasil Konfigurasi

DNS

Pengiriman data antar Departemen A

Pengiriman data antar Departemen B

Pengiriman data antar Departemen C

Pengiriman data antar Departemen D

Pengiriman data antar Departemen E

Pengiriman data antar Departemen F

Pengiriman data antar Server dan Departemen F

- Link Youtube

https://youtu.be/M-stzuMBhwg